| 序号 | 设备名称 | 设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面应力仪 | 适用于GB/T18144-2008的测试方法， 分辨率：±1.5MPa设备精度：±3MPa 能自动显示应力值 可用于室外环境的应力测试 可对于垂直幕墙进行应力测试 | 1台 |
| 2 | 砂浆搅拌机 | 符合JG/T3033-1996的要求， 基本参数如下： 公称容量：15L 筒体转速（逆向）：60±2 r/min 搅拌器转速（顺向）：80±4 r/min 搅拌筒内径：￠380mm 搅拌筒深度：290mm 搅拌叶运转直径：￠230mm | 1台 |
| 3 | 箱式电阻炉 | 该电阻炉用于耐火材料加热永久线变化和重烧。满足标准GB/T5988-2007 耐火材料 加热永久线变化试验方法中对设备的要求。保温期间炉内温度都在试验温度±10℃之内，炉内温差不超过10℃。试验炉要求采用智能仪表控制，可分段设置升温速率，控温准确可靠，操作简单方便，可完成自动升温、保温及软停机等各种工作。具有断偶、超温等事故报警功能。使用温度(℃)：≥1700℃；炉膛尺寸≥500mm×260mm×250mm;升温速录0-15℃；炉衬材料最好为进口氧化铝纤维。 | 1台 |