机械中心拟购置设备技术参数

1、手柄牢固试验机：

符合标准GB/T 15067.2-2016中5.7和QB/T 2174-2006中7.4.2 GBT32432-2015中第6.8条。力值为0-200N可调，精度不低于1N。

2、手柄抗扭强度试验机：

平衡杆长1m，质量1kg，产品固定装置，测量手柄扭曲角度的分度表，1kg测试砝码，数显量表精准可靠，夹具适用性强，适用于GB32388-2015附录B

3、测试探头：

测试探头长度20mm，探头半径SR7，符合标准GB32388-2015中6.2.6条

4、锅底厚度测量尺：

符合GB/T32432-2015中6.2.1.4标准要求。厚度千分尺量程20mm或以上，精度0.01mm或者更高。

5、恒温烘箱：

具备传感器故障报警，超温报警，自诊断动态控制，温度显示校正。

精度达到±2摄氏度，温度设置：300摄氏度。适用于标准符合GB/T32432-2015中6.2.11和6.2.21和6.2.25.3要求。

6、平面耐磨试验机：

符合标准GB/T32095.2-2015中4.3.1要求。参数可调节，频率33次/min，施加15N力，来回运动距离100mm。

7、震动耐磨测试：

符合标准GB/T32095.2-2015中4.3.2要求。

转速300r/min，振幅30mm，频率50Hz。附有4mm铬合金钢珠，白刚玉粗磨粒。

8、电炉：

0-1Kw -2Kw可调节

9、圆珠笔芯耐磨测试机：

符合标准GB/T32095.1-2015中6.2.7要求，可调节气压至0.097MPa。圆珠笔芯碳化物钢球直径1mm。

10、耐盐水腐蚀试验箱：

符合标准QB/T2174-2006中附录A要求。

试验温度：60℃±2℃；试验周期频率：2-3 次/min；运行时间：0-999h。

11、塑料手柄耐高温软化性试验机：

符合标准QB/T2174-2006中7.7要求。

温度控制范围：环境温度—300℃

升温速率：（120±10）℃/h  (12±1)℃/6min

温度示值误差：0.1℃

温度控制精度：±0.5℃

实验架个数：6个

冷却方式：150以上自然冷却，150以下水冷或自然冷却。

12、颈部疲劳强度试验：

标准QB/T2174-2006中7.9要求。

移动行程：90mm；试验速度 5-30次/分钟（可调） 要求：17次/min；运动次数：0-99999999次（可预置，断电记忆）；

位移台面：100mm；运动方向：向下运动30mm ；

13、强度试验机/不锈钢刀变形角度试验机：

砝码重量：10N±0.2N（3个砝码），平衡导块：89mm*30mm*15 mm （误差 0.03mm），刻度板16度，测试方式：电动，刻度精度0.2°，带有安全防护装置。符合标准GB/T15067.2-2016中5.5测试要求。

14、锋利度测试机：

精度等级1级，测量范围50N，分辨率0.01N，试验速度0-350mm/min,无级调速。符合标准QB/T1924-1993中4.1测试要求