实验台、通风厨技术说明文件

电脑桌（全钢结构）6000*700*850，4000*700*850

1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，理化板品牌和E2实验楼原实验台台面等级类似，防腐防化涂层经过电子束固化处理。需提供相关文件证明。台面四周底下开槽，防止液体倒流到箱体上。

2、柜体：采用1.2mm厚冷扎镀锌钢板经模具冲压折弯焊接加工而成，暴露焊接部分打磨，交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，且经打磨干磨平整并作防锈处理。

3、背板：采用厚1mm冷扎钢板构造。采用活动结构，安装预埋螺母，易装拆，便于水管、电气的维修。

4、柜体门板、层板：结构采用厚1.2mm冷扎钢板构造。

5、附高低调整脚，水平可调地脚高度0-50mm。

6、所有钢材经除油、磷化除锈处理，表面静电环氧树脂粉沫喷涂。

7、包含12个五孔多功能插座。

仪器台（全钢结构）4500*800*850

- 台面：采用19mm厚实芯理化板，理化板品牌和E2实验楼原实验台台面等级类似，防腐防化涂层经过电子束固化处理。需提供相关文件证明。台面四周底下开槽，防止液体倒流到箱体上。

- 钢框架:采用2.0mm厚60mm*80mm优质C型钢材，连接冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性能及整个台体的稳定性特别强；钢材质表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，高温固化处理。整体牢固稳定，抗腐性好，承重性强，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能、承载力强等特点。抗压≧500kg

3、移动式柜体：采用1.2mm厚冷扎镀锌钢板经模具冲压折弯焊接加工而成，暴露焊接部分打磨，交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，且经打磨干磨平整并作防锈处理，下部带消音尼滚轮。

实验台（全钢结构）4000*800*850

1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，理化板品牌和E2实验楼原实验台台面等级类似，防腐防化涂层经过电子束化处理。需提供相关文件证明。台面四周底下开槽，防止液体倒流到箱体上。

2、柜体：采用1.2mm厚冷扎镀锌钢板经模具冲压折弯焊接加工而成，暴露焊接部分打磨，交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，且经打磨干磨平整并作防锈处理。

3、背板：采用厚1mm冷扎钢板构造。采用活动结构，安装预埋螺母，易装拆，便于水管、电气的维修。

4、柜体门板、层板：结构采用厚1.2mm冷扎钢板构造。

5、附高低调整脚，水平可调地脚高度0-50mm。

6、所有钢材经除油、磷化除锈处理，表面静电环氧树脂粉沫喷涂。

气瓶柜（全钢结构）900*450*1800带气体报警

柜体采用1.2mm优质镀锌钢板,表面环氧树脂喷涂处理,内带气瓶卡带,顶部带抽气孔,对开门,柜门带一小视窗，带自动报警装置。

落地式通风柜（全钢结构）1500*920*2650带管道式风机及风管配套

框架采用1.2mm厚镀锌(冷轧）钢板折弯焊接成型，经过酸洗、磷化处理后，表面经过环氧树脂粉末静电喷涂，耐酸碱腐蚀。内衬板及导流板采用6mm抗倍特板。采用三段式导流板设计，使操作区污染气体作层流运动，无气流死角，不会产生紊流或涡流现象，能迅速将实验过程中产生的不同比重的有毒有害气体排出。视窗采用双视窗结构，拉手采用上镀锌钢板(pp)边框玻璃上下开门（内嵌5mm厚平板钢化玻璃），配重升降采用PVC皮带后背式升降。

内部配备：有单头水龙头及水杯一套，左右两侧配备各两个五孔插座。排风采用实验室专用pp离心风机，风量≥1500m³/h 。风管：分支采用φ250mm白色PVC管道，主管道采用φ315mm白色PVC管道。分支管道内部配备两个电动风阀，或主管道配备一台斜流风机增压风机，避免单台开放时气体的串流。排放方式为并联直排，排放玻璃窗无预留孔，为6mm双层钢化玻璃，需开孔φ315mm±10mm.处理美观大方。

| 食品中心实验台技术条件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 706增改清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质 |
| 1 | 电脑桌 | 6000*700*850 | 台 | 1 | 全钢结构，台面选用12.7mm实芯理化板，钢材厚度≥1.2mm，包含12个5孔插座 |
| 3 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 台 | 3 | 全钢结构，钢材厚度≥1.2mm，含有可燃性气体报警器 |
| 4 | 桌子拆装 | 713房间桌子挪至706 | 批 | 1 |  |
|  | 电路 | 台面空开及插座 | 批 | 1 | 主线采用6平方国标纯铜线 |
| 713增改清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质 |
| 1 | 仪器台 | 4500*800*850 | 台 | 4 | 全钢结构，台面选用19mm实芯理化板，主体钢架及侧面挡板选用≥2mm钢，表面经酸洗磷化喷涂环氧树脂制作而成，中间为空位，可安装移动式活动柜体。抗压≥500kg |
| 3 | 实验桌 | 4000*800*850 | 台 | 1 | 全钢结构，台面选用12.7mm实芯理化板，钢材厚度≥1.1mm |
| 4 | 桌子拆装 | 原有桌子拆装至706 | 批 | 1 |  |
| 715增改 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质 |
| 1 | 电脑桌 | 4000*700*850 | 台 | 1 | 全钢结构，台面选用12.7mm实芯理化板，钢材厚度≥1.2mm包含8个5孔插座 |
| 2 | 桌子拆装 |  | 批 | 1 |  |
| 原阳基地（轻工中心） |  |  |  |  |  |
| 1 | 落地式通风柜 | 1500*920*2350 | 台 | 2 | 全钢落地式通风柜，内部高度为2.25米。 |