
钻石比色石贵金属标样技术参数

钻石比色石技术参数
1、 名称:钻石比色石

2、 主要用途 
   能满足GB/T16554-2017《钻石 分级》要求，使用钻石比色石来确定未知钻石的颜色分级；比色石为下限比色石。

3、 技术参数

3.1 满足国标GB/T16554-2017《钻石 分级》要求，比色石为下限比色石。
3.2 数量：比色石样品共9粒。
3.3 重量：单粒样品质量均大于0.30ct，同一套比色石间质量差异不大于0.10ct。
3.4 颜色：无色至浅黄色系列，包括D、E、F、G、H、I、J、K、L共9个颜色级别，其级别可以溯源至钻石颜色分级比色石国家标准样品。
3.5 荧光：比色石样品为无荧光或弱荧光。
3.6 净度：单粒样品的净度级别不低于SI1级，不存在明显干扰颜色的瑕疵。
3.7 琢型：比色石样品为标准圆钻型切工，比率级别在国家标准规定的极好或很好。 
3.8 比色石套装包含有专用比色光源；比色夹具（黄色和白色）。

3.9 套装比色石标注分级颜色指数（x，y,z）, 能兼容钻石自动颜色测定仪器，用于数字化参数，期间核查等工作。
3.10 报告：提供国家级检测中心的鉴定报告（带坐标点位置），每粒比色石样品严格标定,即标出位置坐标，且在坐标点附近（偏差不大于20%）。

4、 文件要求
提供具有溯源至国家标准样品相关文件；

5、 交付清单

	标准物质名称
	数量
	质量要求
	相关技术证明文件

	钻石比色石
	9粒
	符合参数要求
	可以溯源至钻石颜色分级比色石国家标准样品


贵金属标准样品技术参数
一、标准物质名称：

贵金属标准样品，种类有四种，具体如下：
1.GSB04-3266-2015足金标准样品。
2.GSB04-3265-2015玫瑰色金合金标准样品。
3.GSB04-3455-2018白色金合金标准样品。

4.GSB04-3457-2018铂-铜-钴合金标准样品。
二、主要用途 
满足GB/T 18043《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》使用，主要用于X射线荧光光谱仪建立工作曲线和校准。
三、技术参数

1. 足金标准样品：整套9片，圆片；标准证书编号GSB 04-3266-2015，要求具有国家标准样品证书原件。
2. 玫瑰色金合金标准样品：整套6片，圆片；标准证书编号GSB 04-3265-2015，要求具有国家标准样品证书原件。
3. 白色金合金标准样品：整套12片，圆片；标准证书编号GSB 04-3455-2018，要求具有国家标准样品证书原件。
4. 铂-铜-钴合金标准样品：整套7片，圆片；标准证书编号GSB 04-3457-2018，要求具有国家标准样品证书原件。
四、文件要求
1. 附国家标准样品证书原件，因含定值数据、扩展不确定度等数据。

2. 有标准样品内外包装，配标准样品使用说明书。
五、交付清单
	序号
	标准物质名称
	数量
	证书

	1
	足金标准样品
	1套（9片）
	对应的国家标准样品证书原件

	2
	玫瑰色金合金

标准样品
	1套（6片）
	对应的国家标准样品证书原件

	3
	白色金合金标准样品
	1套（12片）
	对应的国家标准样品证书原件

	4
	铂-铜-钴合金

标准样品
	1套（7片）
	对应的国家标准样品证书原件


