建材检验中心采购设备技术参数

一、引伸计（2个）：

1、YSJ200/20，精度为0.5级。

应变片阻值：350欧姆；输出灵敏度：2mV/V；拱桥电压值≤5V（直流交流均可）；输出端接头：USB，配套三思压力试验机使用。
YSJ500/25，精度为0.5级。

应变片阻值：350欧姆；输出灵敏度：2mV/V；拱桥电压值≤5V（直流交流均可）；输出端接头：USB，配套三思压力试验机使用。
二、氧弹量热仪（1个）：

量热弹容量(300±50)ml，质量不超过3.25kg；

弹桶厚度至少是弹筒内径的1/10；

盖子以及所有的密封装置应能承受21MPa的内压，温度侧量装置分辨率为0.005K，同时满足GB/T14402-2007/ISO1716:2002要求。

三、气溶胶发生器（1个）：

符合GB50591-2010和YY0569中高效过滤器检漏要求：

现场检测需要便携式，质量≤22kg；若为压缩式，压缩机应内置

气溶胶输出体积流量1-2.5m3/h，

气溶胶产生浓度0.1μg/L-100μg/L,

气溶胶粒径分布0.02-20μm，

气溶胶类型：DEHS/DES/DOS,Ondina、Mineral Oil，PAO/DOP冷态多分散。

四、砖试件样品切割机（1个）：

符合GB11969-2008和GB11968-2006要求：

驱动电机：380V，动态噪音小于70dB；
制作导热系数及干燥收缩样品，仪器制作尺寸误差为1mm；

工作台尺寸不小于900*800mm,切锯宽度≥350mm,切锯高度≥350mm；

锯条厚度：≤0.9mm，锯条数量：设备自带1片，备用1片；

吸尘装置吸尘口不少于2个，吸尘功率不小于2.5kW。
