建筑外窗三性检测设备基本参数

一、基本要求

设备检测原理、组成结构、检测程序、效验方法、计算与评定方法应符合GB/T7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》标准要求。控制程序受力杆件面法线挠度允许值、玻璃挠度允许取值、人身安全破坏风压最大取值应符合GB/T8478-2020《铝合金门窗》、GB/T28887-2012《建筑用塑料窗》、GB/T29734-2013《建筑节能门窗》等标准要求。

| 标准 | 受力杆件面法线 挠度允许值 | 挠度最大允许值（mm） | 最大安全测试风压（Pa） |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T7106 | 无 | 无 | ≥1.4P3（7000） |
| GB/T8478 | L/120、L/150 | 20 | ≥1.5P3（7500） |
| GB/T28887 | L/120、L/150 | 20 | 按照GB/T7106 |
| GB/T29734 | 无 | 无 | 按照GB/T7106 |

二、设备参数要求

1、设备检测最大试件尺寸应不小于（宽×高）2400mm×2400mm。

2、压力箱的开口尺寸应能满足试件安装的要求,压力箱开口部位的构件在承受检测过程中可能出现的最大压力差时，开口部位构件的最大挠度值不应超过5mm或l/1000，同时应具有良好的密封性能且以不影响观察试件的水密性为最低要求。

3、扣箱与压力箱连接且应有良好的密封性能，且在气密性能检测过程中箱体尺寸不应发生变化。扣箱深度宜为500mm～800mm。

4、试件安装框应保证试件安装牢固，不应产生倾斜及变形，同时保证试件可开启部分的正常开启。

5、供压系统应具备施加正负双向的压力差的能力，静态压力控制装置应能调节出稳定的气流，动态压力控制装置应能稳定的提供3s～5s周期的波动风压，波动风压的波峰值、波谷值应满足检测要求。

6、淋水系统的喷淋装置应满足在窗试件的全部面积上形成连续水膜并达到规定淋水量的要求。喷嘴布置应均匀，各喷嘴与试件的距离宜相等且不应小于500mm；装置的喷水量应能调节，并有措施保证喷水量的均匀性。

7、位移测量仪表的安装支架在测试过程中应牢固，并保证位移的测量不受试件及其支承设施的变形、移动所影响

二、抗风压性能要求

应能进行变形检测、反复加压检测、安全检测（定级检测、工程检测）。预备加压加载速度、检测加压加载速度、波动加压加载速度、稳压时间应可调控。

风压装置应能提供稳定的风压：最大正风压≥7500Pa，最小负风压≤-7500Pa。

压力装置测量精度：±0.5％

挠度位移计量程：≥80mm

挠度位移测量精度：±0.2％，

挠度位移测量分辨率：±0.01mm

预备风压加载速度：100Pa/s

预备加压稳压时间：3s

检测风压加载速度：300 Pa/s～500 Pa/s

检测风压稳压时间：3s

泄压时间：≥1s

三、气密性能要求

风压装置应能提供稳定的风压，加压顺序和压力可以调控。

空气流量测量装置测量范围：0～600m3/h

空气流量测量精度：±2％

四、水密性能

淋水装置能提供40L/h～1600L/h的淋水量。

水流量测量装置量程：≥1600L/h

水流量测量装置精度:±1.5％

波动加压加载速度：100Pa/s

波动加压波动周期：3～5s

喷淋装置喷嘴锥角：≥60°

五、软件控制系统

软件控制程序、计算方法、评定方法应符合GB/T7106-2019要求，原始记录内容和格式应与采购单位沟通。

1、设备软、硬件控制程序禁止设置使用禁制功能（如使用期限、序列号等），

2、软件应兼容WIN7、WIN10系统。

3、软件应设有远程监控功能。

4、配备台式电脑和激光打印机

六、售后服务

1、设备质保期2年（自设备验收完成后开始计算）。

2、维修响应时间72小时内。