
机械检验中心拟购置设备技术参数
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	马弗炉
	1
	

	2
	高低温交变湿热试验箱
	1
	

	3
	手提电动试压泵
	1
	

	4
	数显邵氏硬度计
	1
	

	
	合计
	4
	


一、数显邵氏硬度计
应完全符合GB/T2411-2008标准要求中的D型硬度计，应用于高硬橡胶、树脂检测：
1、量程：0～100HD；

2、分辨率：0.1o
3、针头尺寸：0.1mm
4、压针行程：0～2.5mm
5、压针端压力：0～44.5N
二、电动试压泵　　

技术参数：

1、额定电压：220V
2、最大压力：≥10MPa
3、最大流量：180L/H
4、压力表精度：不低于1.5级
三、马弗炉　

应完全符合GB/T 9345.1-2008标准要求。应用于聚酰胺型材组分项目检测。

技术参数：

1、功率：10000W
2、电压：380V
3、内部空间：40*25*16cm
4、控温精度：±1℃
5、温度范围：1000℃
四、高低温交变湿热试验箱

技术参数

1、工作室尺寸（mm)：600*500*750（深*宽*高）

2、温度调节范围：-40～100℃

3、温度波动度：±0.5～±1℃，温度偏差：±1℃
4、湿度调节范围：30%～98%RH
5、湿度波动：±2％RH，湿度偏差：±2％
6、装机功率：3200W

