紫外荧光硫测定仪自动进样器性能参数

1、注射器规格： 5、10、25、50、100、250、500(μL)

2、样品盘位数 ： 162位样品盘

3、样品瓶位 ：156位

4、溶剂瓶位： 2位(可扩展至6位)

5、废液瓶位：4位(可扩展至6位)

6、每瓶进样次数：1～99次

7、最大时间间隔：999分

8、最小进样量： 0.1μl

9、最大进样量：250μl

10、方法选择： 1～20个

11、最大支持进样口：多个

12、最大清洗针次数； 99次

13、最大泵样次数：99次

14、最大泵样间隔：5000毫秒

15、粘度延时：0～60s

16、进样前、后驻留时间 ： 0～120s（可以0.1s为单位调整）

17、进针速度：快速、慢速、用户自定义

18、抽取、进样速度：快速、慢速、用户自定义

19、进样模式：常规、连续、多层进样、PTV

20、控制方式：间隔自控、信号反控、PC控制

21、联机通讯：可与ZDS-3000C型紫外荧光硫测定仪联机通讯