照明眩光测量系统技术参数

一、技术参数

1） 亮度测量范围：0.001cd/m2～2kcd/m2～200kcd/m2 （加衰减片）； 

2） 亮度测量误差:±4%；   

3） 亮度测量重复性：±0.8%（标准 A 光源）； 

4） 测量距离：150mm～无穷远； 

5） 广角镜头焦距：12mm 

6） 广角镜头视场角：约 40°(水平)×30°(垂直) 

7） CCD 采用恒温制冷，CCD 像素：不少于 1300×1000； 

8） 强大的软件功能：室内不舒适眩光—UGR 的评价测量，且在测量过程中软件可自动控制云台转台，通过图像无缝处理技术，可实现高达2л的全空间亮度图像测量。 

9） 供电：交流 220V 供电适配器、车载用点烟器供电适配器、移动电源 

二、设备配置

1） LGM-200B 照明眩光测量系统 

包括：1、LGM-200B_照明眩光测量系统硬件 壹台
2、远方成像亮度计软件_V2.00_Glaresuite  壹份
2） 配固定支架及自动转动云台
3） 笔记本电脑  壹台
4） 校准证书  壹份
三、售后服务

1） 仪器质保期为 18 个月，终身维修。

2） 免费派人上门安装调试，并培训需方使用人员 1-2 名。

