110kV吉祥变电站及配套设备运维服务范围及要求

一、项目概况

国家中低压输配电产品质量监督检验中心110kV吉祥变电站位于许昌市永兴东路与许州路交叉口的许昌市供电公司110kV平安站南侧，变电站110KV侧为GIS配置，是正泰电气股份有限公司生产的GFMD-200C，容量200AH；主变压器为西安西变中特生产的SZ-1000/110型1000KVA试验变。110kV变电站低压侧为10KV配电系统，开关柜为正泰集团生产的KYN28A-12(Z)型，断路器为ZN63A-12(VS1)型；其低压交流和直流系统与110KV侧共用，另有一台50KVA所用变及其他配套设备。

二、运维工作明细

| 项目 | 内容 | 明细要求 |
| --- | --- | --- |
| 运行与值守 | 值班 操作 调度协调 | - 人员配置： 值班员3名，站长1名，技术支持团队3名（具有电力工程师，有相关运维经验） 2、人员资质： 值班员：具有高压电工证或高级电工证，有变电站运行值守经验 站长：具有高压电工证，变电站运行管理、设备维护、试验的经验。 技术支持：具有电力专业工程师。 3、工资待遇架构。 |
| 维护 | 设备维护 | 1、设备常规维护 2、设备常规缺陷处理 3、站区内安防 4、配合设备大修及技改工作 |
| 定检试验 | GIS气体泄漏检测、 避雷器试验、 蓄电池检测、 综保装置检测、 主变压器检测、 所用变试验、 开关柜试验、 110KV电缆试验 | 按照国家关于110KV变电站设备试验相关规定，满足该变电站安全运行的所有试验。 |

三、运维工作内容

1、值班巡视：严格按照《国家电网公司变电运维管理规定》执行，配置24小时专职运行人员值守，负责变电站安全运行，值班人员对变电站的线路进行停、送电操作工作，对设备仪器仪表24小时监控；负责日常巡查以及应急故障解决、缺陷处理、记录及检修工作安排。日常巡检及缺陷处理：运行人员负责变电站安全运行巡检，巡检人员对变电站的用电环境、设备运行状况、设备缺陷进行检查；及时反馈发现的运行问题及安全隐患。

2、定期维保及缺陷处理：工作人员按电力行业工作标准实施，包括日常运行工作中发现的缺陷进行整改、设备维保相关内容的实施。

3、年度检修（含年度预防性检修试验）：对电气设备进行全面检查、排除故障。具备专业的队伍，先进的检测仪器仪表，对设备进行系统的检查，发现问题及时解决，并出具电力系统认可的试验检测报告。定期做预防性试验，预防电力设备故障的发生，保证电力系统安全运行。

4、制定变电设备运行管理的各项规章制度、典型倒闸操作票、日常巡查项目记录表和安全工器具的管理工作。

5、运行值班人员定期进行电气设备安全知识和实操技术培训，做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。

6、制定各种紧急事故状态下应急操作方案以及危险点的预测、预控措施。