建材检验中心采购设备技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温试验箱 | 4台 |  |
| 2 | 干燥收缩箱 | 1台 |  |
| 3 | 碳化箱 | 1台 |  |
| 4 | 砖用卡尺 | 1个 |  |

（一）低温试验箱

1、温度范围：-30℃；

2、温度偏差：±2℃

3、温度波动度：±2℃

4、内容积：380L

5、立式、高度方向三层隔断，底层和顶层距壁≥50mm，层距≥150mm。

6、制冷方式：二元复叠制冷，进口压缩机组，制冷速度快（从30℃降至-40℃小于120分钟）。

7、气候类型：温带型（N）

8、电源：220V/50HZ

（二）自控干燥收缩试验箱

a、温湿度控制系统

1、温湿度控制器：可编程控制器，彩色液晶显示，温湿度直读，配置温湿度控制系统软件

2、控制方式：定值/编程，工作室尺寸不小于780×940×530（mm）

3、测温体 ：PT100测试传感器；

4、测湿体 ：高精度传感器；

5、水位控制：高品质电子液位控制器，电子式自动补水；

6、存水装置：内置式固定不锈钢水箱供水

7、供水方式：泵式控制，电磁阀控制。

8、定时控制：可任意设定试验时间，试验结束自动关机。

b、制冷去湿系统：

1、压缩机：原装进口制冷去湿压缩机；

2、冷媒：R-134a

3、冷凝器：风冷鳍片式、套管式冷凝器；。

4、蒸发器：鳍片式多段式冷却；

5、其它附件：原装高品质电磁阀

c、安全保护装置、蜂鸣器声控提醒

1、缺水报警保护

2、超温报警保护装置（机械、电子双重保护）

3、快速保险丝

4、压缩机高压保护、过电流保护

d、温湿度指标：

1、温度范围： 10～50℃

2、温度精度：±0.5℃

3、湿度范围：45～90%R.H

4、湿度精度：±2～3％R.H（空载时）

e、附件：定制承重不锈钢样品架1套。

（三）碳化试验箱:

a、温湿度指标：

1、内型尺寸：不小于800×600×850 mm  （宽×深×高）

2、CO2浓度：0～20±0.5%（均匀度≤2%）

3、控制温度：0～50±0.5℃、均匀度：2℃

4、控制湿度：20～98%R.H±2%，显示精度：0.1％R.H

b、结构及材质：

1、内箱材质：SUS3042B高级不锈钢板；

☆2、外箱材质：高级不锈钢磨砂板；

☆3、保温系统：聚氨酯整体发泡成型，保温层厚度为100mm；

☆4、制冷、去湿：冷热平衡法控制

5、加热器：特制不锈钢鳍片式散热器；寿命保证。

☆6、加湿器：原装进口加湿管

7、制冷压缩机：原装进口全封闭压缩机系统

c、循环系统:

1、高品质横流滚动式风机，确保箱内上下温度、CO2浓度的均匀性。

2、 空气循环方式：单循环

d、二氧化碳、温湿度控制

☆1、 二氧化碳系统：进口二氧化碳传感器，

2、 温湿度控制器：彩色触摸屏可编程控制器，中文液晶显示

3、控制软件：可程式温湿度控制系统软件

4、测温 ：PT100传感器 ；

5、测湿：电子式传感器；

（四）砖用卡尺：

1、测量范围：0～250mm，外形检测精度：0.5mm

2、外形检测范围 ：45～247mm

3、满足国标GB/T2542中的4.1