冲击电压试验仪（含发生器）的技术参数要求

- 输出峰值电压

断路状态不低于15KV，施加的峰值电压精度应为±3%。

2、电压波

波前时间 1.2μs±30%

波后半峰值时间50μs±70%

3、输出方式

冲击次数 0-99次及连续输出设定

间隔时间 10-99s连续设定

5、标准试验电压如图6：（引自GB/T 17627-2019）

6、标准冲击电压的容差（见GB/T 17627-2019）

除非有关标准另有规定，标准冲击电压的容差应满足以下要求:

—峰值±3%

—波前时间±30%

—半峰值时间±20%

- 对设备要求：试验电压波形能够打印和导出。

标准要求值

波形图