国家标准GB/T 29419《塑木复合材料铺板性能等级和护栏体系性能》修订征求意见稿编制说明

- 工作简况

  - 任务来源

2021年7月21日，根据国标委发[2021]19号《国家标准化管理委员会关于下达2021年推荐性国家标准修订计划及相关标准外文版计划的通知》，《塑木复合材料铺板性能等级和护栏体系性能》GB/T 29419的修编立项正式被国标委批准，由南京聚锋新材料有限公司牵头负责组织起草，项目计划号：20211880-T-609。

  - 主要工作过程

2021年9月1日，《塑木复合材料铺板性能等级和护栏体系性能》GB/T 29419编制组成立暨第一次工作会议在南京成功举行，与会人员对标准编制大纲、任务分工与初稿内容进行了充分讨论，并对产品选用、试验检测等方面给出针对性建议，形成会议纪要如下：

- 根据铺板、护栏实际应用情况，建议取消修正系数，将其并入安全系数中，计算归纳出结合β的安全系数；

- 关于标题，本标准中未涉及产品性能等级相关内容，建议“performance ratings”译为“额定载荷”；

- 标准试验项目修订基于天祥实际测试情况添加和取舍。

  - 主要参加单位、工作组成员及其工作

- 标准编制原则和主要修订内容

1. 标准编制原则

1.1 采用成熟可靠的测试方法和产品

编制组结合实际情况，充分参考行业中顶尖的多家企业及其应用案例，取其成熟的产品作为参考。此外，编制组中天祥集团结合自身丰富的测试经历，负责对产品的测试方法和产品的性能进行评估和检测，确保列入标准的测试方法和产品具有合理、适用、安全可靠的特点。

1.2 与国家现行标准规范协调统一、内容互补

在技术条文规定方面，对现有标准一致的直接引用，重点在于通过本次修订使GB/T 29419的规范和条例表述更精确、并适用于当前产品的情况，同时对现有标准暂不覆盖的内容进行规定。

2 主要修订内容

2.1 与GB/T 29419-2012相比，主要内容和技术变化如下：

- 修改了标题，更改为“塑木复合材料围栏、护栏和扶手”；

- 修改了范围，删除了铺板相关内容；

- 删除了术语塑木复合材料、铺板、四分之一处加载、指定跨距和修正系数β的定义（见2012年版的3.1，3.2，3.4，3.5，3.6）；

- 增加了术语围栏、围栏构件、围栏板（见3.1，3.1.1，3.1.2）；

- 删除了铺板性能等级的评估（见2012年版第4章）；

- 增加了围栏及其型材和构件的要求（见第5章）；

- 删除铺板取样方法（见2012年版的6.1.1）；

- 增加了围栏的取样方法（见6.1.2）；

- 删除了铺板试验方法（见2012年版的6.3）；

- 增加了围栏试验方法（见6.4）；

- 删除了修正系数的确定方法（见2012年版的附录A）；

- 增加了围栏沙袋冲击试验方法、围栏均布载荷试验方法（见附录A、附录B）。

2.2 具体条文以及指标修订概况

2.2.1 标准名称修改

标题由“塑木复合材料铺板性能等级和护栏体系性能”修改为“塑木复合材料围栏、护栏和扶手”。

说明：

- 在本标准实施的十年内，GB/T 24508《木塑地板》制定并修订一次，其中地板（铺板，decking board）相关的测试涵盖了本标准中铺板相关的测试，因此删除本标准中铺板相关的测试和要求。

- 护栏和围栏结构相似、组成部分相近，但也有独特的性能要求，所以添加了围栏型材、围栏组件和围栏的测试方法和要求。

- 英文同步修改为：Wood-Plastic Composite Fences, guardrails, and handrails

2.2.2 范围修改

本标准规定了塑木复合材料的围栏、护栏和扶手的基本性能的术语和定义、要求、试验方法和标识。

本标准适用于各种形状和规格的实心或非实心的塑木围栏、护栏和扶手。

本标准未包括在使用过程中可能遇到的所有涉及安全的规定或要求。

说明：

- 本标准涉及铺板的部分与GB/T 24508重复，所以删除了铺板相关内容；

- 本标准参考ASTM D 7032-17，其中关于护栏和扶手的性能要求已经包含了安全系数，如果同时采用修正系数则会存在余量过度的问题，所以删除修正系数相关内容；

- 护栏和围栏结构相近，但设施目的不同，所需的测试也不相同，围栏需要起到隔离防护的作用，所以需要抗风压和模拟人体撞击测试。

2.2.3 增加与修改的主要术语

- 围栏 fence

由多个围栏组件假设而成的拦隔防护设施。

说明：

参考JB/T 9705-2010 《围栏 术语》中围栏（fences）的术语：用钢丝或钢丝制品、木杆或木板条、其他材料及构件架设后形成的拦隔防护设施。本标准标题为“塑木复合材料围栏、护栏和扶手”，所以围栏材料限定为塑木，去除材料相关定语，修改定义为“由多个围栏组件假设而成的拦隔防护设施”。

- 围栏构件 fencing element：

围栏的基本元件，由两个立柱、一个或多个围栏板、紧固件和其他配件组成。

- 围栏板 fencing profile:

围栏中起隔挡和防护作用的组件。

2.2.4 性能试验修改

- 护栏物理力学性能要求。

简化各测试中载荷的规定，删除β相关计算，添加试验项目的关键要求和试验方法位置或参考标准，提高本标准的可操作性。

- 围栏

添加了围栏型材的物理力学性能要求和围栏构件的物理力学性能要求，分别见表2和表3

表2 围栏型材的物理力学性能要求

| 项目 | 试验方法 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 每米长度重量 | GB/T 8814-2017，7.5 | 单独型材每米长度重量与每米长度标称重量的偏差应≤±5% |
| 长度、宽度和厚度 | GB/T 17657-2013，4.1 | 公称厚度与平均厚度之差绝对值≤1.0；厚度最大值和最小值之差≤1.0； 公称宽度与平均宽度之差绝对值≤1.0；宽度最大值和最小值之差≤1.0； 公称长度与每个测量值之差绝对值≤板长的0.1%。 |
| 直线度偏差 | GB/T 8814-2017，7.4 | ≤1.0 mm/m |
| 落锤冲击性能 | GB/T 29418-2012，4.9 | 型材不能有超过一个样品出现破损 |
| 弯曲性能 | GB/T 17657-2013，4.7 | 跨距为厚度的20倍，且跨距≥100mm，性能达到商家声明的弯曲强度和弯曲模量 |
| 线性热膨胀系数 | GB/T 29418-2012，4.14 | ≤50×10-6 K-1 |

表3 围栏构件的物理力学性能要求

| 项目 | 试验方法 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 沙袋冲击 | 附录A | 沙袋：（50±2）Kg，厂家应声明的围栏破损所能承受的最大冲击能 |
| 抗风压性能 | 附录B | 根据应用场景实际情况，制造商和客户协商确定极限风压，并按照附录B的要求测试。 |

2.2.5试验方法修改

参照护栏取样方法，添加了围栏取样方法。

添加了围栏型材尺寸及偏差、每米长度质量、落锤冲击性能、沙袋冲击试验和抗风压性能检测试验的试验方法或参考方法。

添加了围栏沙袋冲击试验和抗风压性能检测试验的附录。

2.2.5 其他修改点

a) 规范性引用文件版本更新，如GB/T 2035-2008变更为GB/T 2035；GB/T 24508-2009变更为 GB/T 24508-2020；GB/T 16422.3-1997变更为GB/T 16422.3-2014；

b) 添加引用文件：JB/T 9705-2010。

  - 主要调研和验证情况分析

2021年8月-2022年2月，编制组先后在江苏、安徽、浙江、吉林等省的各大塑木企业进行了广泛的调研，重点了解国内外塑木市场上经过多年的市场验证及工程中批量使用的成熟塑木产品。具体公司有：南京聚锋、安徽国风、辽宁庭然新材料、浙江坤鸿、宜兴华龙、河北弘之木、安徽华塑和绍兴永昇。

中国已经是世界上塑木产量最大的国家，各大企业内部都有较为完善的质量管理体系。各省市相关行业管理部门多数实行备案管理制度，对塑木材料生产企业的规模化生产起到监督作用。

根据收集到的意见和建议，对调研资料汇总，编制组提出删除标准中铺板（木塑地板）部分，增加了“围栏”相关的术语、取样和测试方法，增加了耐冲撞和模拟风压试验等主要技术指标，提高了标准的应用性。

汇总市场调研情况后编制组以以下几方面作为重点工作开展：

- 提出删除标准中铺板（木塑地板）部分，增加了“围栏”相关的术语、取样和测试方法，增加了耐冲撞和模拟风压试验等主要技术指标；

- 吸收有实力的塑木生产企业、科研单位加入本标准的编制工作；

- 与相关产品行业标准协调，对部分产品技术指标进行调整。

  - 知识产权说明

标准中未涉及国内外专利。

  - 效益分析

自塑木复合材料诞生以来，产品渐成体系，而且塑木产品的标准也渐渐完善，如GB/T 24508的塑木地板，GB/T 29500 的建筑模板用塑木复合板，GB/T 24137 的塑木装饰板等。但是作为主要塑木出口产品之一的围栏仍然没有建立国家标准，测试主要依据欧洲标准EN 15534-6来进行，护栏标准虽然根据ASTM D 7032制定的GB/T 29419-2012可以进行，但是测试方法复杂且存在安全余量过大使材料性能严重过剩的问题，应用效果较差。本次修订工作将围栏和护栏两种结构相近的产品归集到一个标准中，分型材和构件分别规定了围栏和护栏的性能测试方法，为规范国内围栏和护栏市场作出贡献。

  - 采用国际标准和国外先进标准情况及对比情况

| 标准号 测试项目 | ASTM D7032 | EN 15534-6 | GB/T 29419 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弯曲性能 | ■ |  |  |
| 影响因子（高低温试验和水分效应） | ■ |  |  |
| 抗紫外性 | ■ |  |  |
| 抗冻融性 | ■ |  |  |
| 耐生物腐蚀性（抗真菌和抗白蚁） | ■ |  |  |
| 火焰蔓延性 | ■ |  |  |
| 地板弯曲性能 | ■ |  |  |
| 地板载荷 | ■ |  |  |
| 地板蠕变恢复 | ■ |  |  |
| 地板紧固件测试 | ■ |  |  |
| 地板抗滑性能 | ■ |  |  |
| 护栏和扶手屏障部承载 | ■ |  | ■ |
| 护栏和扶手均布载荷 | ■ |  | ■ |
| 护栏和扶手集中载荷（顶部、立柱） | ■ |  | ■ |
| 扶手性能要求 | ■ |  | ■ |
| 围栏型材的物理性能（米重、长宽厚、直线度、弓等） |  | ■ | ■ |
| 围栏型材的落锤冲击 |  | ■ | ■ |
| 围栏型材的弯曲性能 |  | ■ | ■ |
| 围栏型材的抗生物制剂性能（担子菌类和软腐微真菌） |  | ■ |  |
| 围栏型材的耐老化和抗冻融性 |  | ■ |  |
| 围栏型材的线性热膨胀系数 |  | ■ | ■ |
| 围栏元件的光照老化 |  | ■ |  |
| 围栏元件的沙袋冲击 |  | ■ | ■ |
| 抗风压性能 |  |  | ■ |
| 注：表示未有该测试项，■表示有该测试项 |  |  |  |

另外，修订后的GB/T 29419为产品方法标准，型材性能相关要求见相关产品标准要求，如修订后的GB/T 29418、GB/T 24508等。

  - 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准修订过程中，充分考虑到与现行标准和制定中标准的协调配套。在标准适用范围、技术指标、试验方法和检验规则等方面保持标准的独立性、系统性，并符合现行相关法律、法规和规章要求。

  - 重大分歧意见的处理经过和依据

无

  - 标准性质的建议说明

本标准建议为推荐性国家产品标准。

  - 贯彻标准的要求和措施建议

废止现行相关标准的建议，建议本标准出台后替代原《塑木复合材料铺板性能等级和护栏体系性能》GB/T 29419-2012

  - 其他应予以说明的事项

无