全彩显示屏

实际面积：7.987㎡

像素结构 表贴三合一 SMD1212黑灯

模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×15

像素密度（点/m2 ） 640000

维护方式 磁吸前维护

色温（K） 8000—19000 可调

★对比度 8000:1，提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章；

亮度均匀性 ≥97%

色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内

工作湿度范围（RH）无结露 10-80%

存储湿度范围（RH）无结露 10-85%

信号接口 HUB 320接口

电源接口 VH4PIN

★投标产品灯板智能存储运算功能，可以存储出厂数据，校正数据，设置信息，提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章；

★当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章；

★支持从屏幕或者云端加载显示参数，使屏幕达到最佳显示效果，提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章；

投标产品需提供CCC认证证书，中国环保产品（II型）认证证书，中国节能产品认证证书。

视频处理器

支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出

支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节

支持快捷配屏和高级配屏功能

支持设备间备份设置

支持USB文件播放、支持无线投屏

★可将输入信号进行缩放，以匹配LED分辨率进行输出；

支持4K分辨率信号点对点输出；

★设备自带WIFI，支持WIFI控制；

支持屏幕拼缝、亮暗线校正功能，可通过物理调节、软件调节2种模式进行校正，消除亮暗线；

★支持发送卡信号预览，实现HDMI换出信号预览功能；HDMI外接显示器可显示与大屏同内容的画面

支持信源接入状态显示，可通过物理键、客户端、pad遥控器进行信源切换

支持将30HZ的信号转成60HZ的信号输出；

★开机后自动检测客户端未使用时长，智能匹配相应时间的除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升，无需人工手动定期维护；

加★项提供首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章；