整鞋耐磨试验机

一、用途

仪器可进行皮鞋、旅游鞋休闲鞋等鞋类产品的外底耐磨性能的检测。满足国家标准GB/T 3903.2-2017《鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能》等标准要求。

二、工作条件

1、工作电压：交流单相220V±10% 50Hz 0.5kW。

2、工作温度：4℃-35℃；

3、相对湿度：小于80%；

4、固定在没有振动的环境。

三、技术参数

- 1、磨轮：直径20  0.1 mm  厚40.1mm

- 2、磨轮转速：191  5 r/min

- 3、磨轮与试样间的压力：在19.6N以内可调

- 4、测试压力：4.9N（特殊要求在0～19.6N以内可调）

- 5、试验时间：连续20 min

- 6、天平量程：5000g,准确度5g

- 7、功能特点：试验时间自动控制，准确度0.1min，20分钟内可调，到达设定时间自动停机；夹持器可以将磨轮进行上下左右调节；装配有任意方向弯转的吸尘器；

四、附件及配件

| 序号 | 配置名称及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机一台 |  |
| 2 | 砝码一组 |  |
| 3 | 磨轮一个 |  |
| 4 | 勾型扳手1把 |  |
| 5 | 开口扳手1把 |  |

立式耐寒试验机

一、用途

仪器可进行日常穿用鞋的鞋底低温耐折的性能的检测。满足国家标准QB/T 4886-2015《鞋类鞋底低温耐折性能要求》；QB/T 2224-2012《鞋类 帮面低温耐折性能要求》等标准要求。

二、工作条件

1、工作电压：交流单相220V±10% 50Hz 0.5kW。

2、工作温度：4℃-35℃

3、相对湿度：小于80%

三、技术参数

- 1.温度范围：常温～-30℃

- 2.内箱尺寸(W×D×H)：50×50×60cm

- 3.控温精度：±0.5℃

- 4.冷冻系统：全密闭式压缩机单段式

- 5.冷媒：环保冷媒

- 6.内外箱及夹具：外箱不锈钢烤漆 (内箱:进口雾面不锈钢)

- 7.保温材料：硬质发泡

- 8.具有计时功能

- 9.视窗：五层真空层   350×450×65mm

- 10.箱内灯：PL灯, 9W

- 11.体积(W×D×H)：115×109×150 cm

- 12.重量：约400kg

- 13.平衡调温控制系统；进口压缩机、环保冷媒；触摸屏控制

四、附件及配件

| 序号 | 配置名称及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机一台 |  |
| 2 | 鞋子低温弯折夹具3组 | 每组一个 |
| 3 | 鞋面皮伸缩夹具12组 |  |

- 整鞋耐折试验机

一、用途

仪器可进行皮鞋、旅游鞋、休闲鞋等鞋类产品的整鞋耐折性能的检测。满足国家标准GB/T 3903.1-2017《鞋类 整鞋试验方法 耐折性能》等标准要求。

二、工作条件

1、工作电压：交流单相220V±10% 50Hz 0.5kW。

2、工作温度：4℃-35℃；

3、相对湿度：小于80%；

4、固定在没有振动的环境。

三、技术参数

1.组数:4组

2.屈挠角度：0～55°（可调）

3.屈挠频率：230±10次/min（100～300次/min可调）

4.计数器	LCD 液晶显示 0～99,999,999次可设定

5.功能特点：鞋头夹具夹持角度可调，鞋后跟绑带固定；夹具可随试样动作而自由移动；角度盘直观显示弯折角度；可动式鞋楦，弯折效果可较完整重现正常穿着弯折情形；机台配有安全护罩，护罩处于开始状态时，无法开始测试；夹具动作为对称性循环，并配有减震垫，有效减少测试震动.

6.体积（W*D*H）：155*80*140cm

7.电源：1∮ AC 220V 50/60Hz 800W

四、附件及配件

| 序号 | 配置名称及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运动鞋鞋楦1套 |  |
| 2 | 鞋底割口标准割口刀1个 |  |
| 3 | 橡胶垫2块 |  |

- 摩擦试验机

一、用途

仪器可进行皮鞋皮革耐摩擦性能的检测。满足国家标准QB/T 2882-2007《鞋类 帮面、衬里和内垫测试方法 摩擦色牢度》等标准要求。

二、工作条件

1、工作电压：交流单相220V±10% 50Hz 0.5kW。

2、工作温度：4℃-35℃

3、相对湿度：小于80%

- 三、技术参数

- 1、摩擦行程：35～40mm

- 2、荷重：4.9±0.1 N 加4.9±0.1 N配重砝码

- 3、摩擦速度：40±2 r/min

- 4、摩擦头尺寸：15*15mm

- 5、计数器：LCD 0 ～ 99,999,999次

- 6、功能特点：在面板上可设定摩擦次数和显示实际摩擦次数；运转到达设定值后机台自动停机；可做干式和湿式两种测试

- 7、体积(约)：45 cm × 45 cm × 47 cm（W×D×H）

- 8、重量(约)：63 kg

四、附件及配件

| 序号 | 配置名称及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 羊毛块（15*15mm）50片 |  |
| 2 | 8-10开口扳手1把 |  |

- 静态摩擦系数试验机

一、用途

仪器可进行旅游鞋等鞋类产品静态防滑性能的检测。满足国家标准HG/T 3780-2005《鞋类静态防滑性能试验方法》等标准要求。

二、工作条件

1、工作电压：交流单相220V±10% 50Hz 0.5kW。

2、工作温度：4℃-35℃

3、相对湿度：小于80%

三、技术参数

- 1.感应方式：力量感应器

- 2.显示器配置：U26控制面板

- 3.容量：50kg

- 4.测试速度：100±10mm/min或400±40mm/min

- 5.行程：大于300mm

- 6.摩擦板规格：尺寸520×520mm﹑厚8.0±0.2mm的浮法毛玻璃

- 7.夹具规格：质量2700g±34g ,长150.0±0.2mm,宽100.0±0.2mm

- 8.功能特点：控制面板可精确显示测试值及最大力量值；设有电位器调节测试速度；测试台上两条贴尺线规范砝码位置；可做湿式和干式两种测试

- 9.体积(约)：136 cm ×60 cm ×37cm（W×D×H）

- 10.重量(约)：80 kg

四、附件及配件

| 序号 | 配置名称及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 治具一个 | 重2700克 |
| 2 | 玻璃板一块 | 尺寸520×520mm﹑厚8.0±0.2mm的浮法毛玻璃 |

- 设备售后服务与质保

- 1、质保期：整机质保3年，在质保期内，所有服务及配件全部免费。

- 2、培训：设备安装调试时，为买方免费提供现场培训，包括设备工作原理、操作应用和维护保养知识，保证用户掌握基本的操作技能。

- 3、维修服务：在设备整个使用期内，厂方应提供设备有偿维修服务，确保设备正常使用；设备如停产应至少保证零配件的10年供应。设备报修或买方有技术支持要求时，应在2小时内作出响应，必要时在48小时内派遣专业工程师到达现场维修或提供技术支持。