真空冷冻干燥箱参数
技术参数:
◆干燥面积：0.1-0.3㎡
◆搁板层数：2-4层

◆搁板温差：±1℃

◆搁板温度范围：-50℃-+70℃
◆加热方式：硅橡胶电加热板
◆冷阱温度：≤-70℃
◆真空度：≤5Pa
◆捕水能力：4-6kg/24h
◆可装物料（料厚10mm):2L
◆西林瓶Ф12mm：800-920支
◆西林瓶Ф16mm：420-480支
◆西林瓶Ф22mm：220-400支
◆主机外形尺寸：（580-615）*（500-610）*（740-1200）(mm)
●标准配置
主机1台、真空泵1台、干燥装置、样品盘、真空连接管

高速冷冻离心机主要技术参数

1、最高转速：角转子(50ml尖底离心管)≥15000 rpm

2、最大容量(ml)：50ml尖底离心管角转子≥6 位 ；水平转子200ml离心管≥4 位或2ml≥60 位
3、标配：①50毫升尖底离心管角转子：转速≥15000 rpm， ②10毫升离心管角转子，转速≥18000 rpm，③2毫升离心管角转子，转速≥15000 rpm。

4、最大离心力( g)：≥23000 g
5、时间控制范围：≥小时 9小时

6、噪音(dBA)：< 60dBA （最大转速时）

7、温控范围：-20 ～ 40 ℃，每个转头在最高转速下运转时，离心腔温度≤4℃

8、需配备磁性转头识别，防止转头过速；

9、配备免维护变频电机;

10、可预设离心力、速度、转头、时间和温度

